汇编与接口 课 程 设 计

团队实验报告

| 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学技术 |
| 指导老师 | 王娟 |
| 组 长 | 宋尚儒 |
| 组 员 | 陈鸿韬、赵旭 |
| 组长联系方式 | 1120180717@bit.edu.cn |

二O二一年 九月

目 录

第一章	项目简述	1

第二章	组员分工（团队报告，个人报告不需要）	1

第三章	设计目的	1

第四章	设计环境	1

第五章	设计原理及内容	2

5.1	数据通路	2

5.2	控制逻辑	2

第六章	设计与实现	3

第七章	测试	5

第八章	问题及解决方法	6

第九章	心得体会及总结	6

第十章	参考文献有价值的资源推荐	6

- 项目简述

集成了CPU主机模块、vga外设控制接口模块、confreg数码管外设控制接口，设计汇编程序，通过CPU控制vga外设和confreg数码管同步显示计数，下板验证成功。

- 组员分工（团队报告，个人报告不需要）

小组分工见表2.1 小组分工。

| 组员 | 分工任务 |
| --- | --- |
| 组长：宋尚儒 | - 运算逻辑开发 |
| 组员：陈鸿韬 | - VGA接口开发 |
| 组员：赵旭 | - CPU与外设接口集成 |

表2.1 小组分工

- 设计目的

根据精工板资源，完成计算机外设接口设计，包括VGA控制器、UART等

- 设计环境

| 操作系统 | Windows10 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Verilog HDL |
| EDA工具 | Vivado2019.2 |
| 汇编语言 | MIPS |
| 汇编程序编辑器 | mars4_5 |

请标注版本号

- 设计原理及内容

数据通路

本系统由CPU主机模块（包括指令存储器和数据存储器）、vga外设控制接口模块、confreg数码管外设控制接口组成，其数据通路如下

图5.1.1-1 计算系统数据通路

控制逻辑

实现控制逻辑采用方式：

control模块、alu模块使用组合逻辑实现，其余模块使用时序逻辑实现，vga模块、confreg模块等外设控制模块也使用时序逻辑实现。

外设接口控制信号列表：

confreg_wen：外设写使能，0-不能写，1-能写；

is_confreg_addr：CPU读到的数据来源，0-数据存储器，1-外设；

hs：vga接口的水平同步信号；

vs：vga接口的垂直同步信号；

外设接口数据信号列表：

count_num：vga显示的数字，来源于外设控制模块；

confreg_write_data：CPU向外设传输的数据；

confreg_addr：CPU写外设的地址；

confreg_read_data：外设向CPU传输的数据，根据is_confreg_addr判断是否写入CPU；

digital_num0：数码管0到3位显示数字；

digital_num1：数码管4到7位显示数字；

r、g、b：颜色控制信号；

digital_cs：八位片选信号，控制数码管的八个数字；

- 设计与实现

除了在计算机组成原理实验中实现的CPU整体模块之外，还实现了以下模块

- top_pipeline：顶层模块，负责CPU主机与外设接口的连接、信号的选择

- confreg：数码管外设接口控制器。通过对CPU的写地址进行范围判断，确定是否为对外设写以及对哪一种外设写，从而实现外设与存储器的统一编址；设置计数器，使用计数器的变化来控制外设的片选信号及选取CPU写入数据的哪四位，最后将选取的四位二进制转变为数码管的七位显示信号输出。

- vga：VGA控制模块，模拟类似七段数码管的十三段数码管，配合CPU输出的信号可以完成一个在显示器上计时的功能，根据输入的数字，通过一定的时序向显示器发送同步信号，对十三个区域的像素RGB值进行赋值，从上到下，从左到右向显示器发送每一个像素的RGB值，如果发送的像素所在位置的数码管是亮的，RGB = (F,0,0)，否则RGB = (0,0,0)，将图像显示在显示器上。

将如下MIPS汇编程序转换为机器码后存储于指令存储器中，可以将一个不断递增的数写入数据存储器0x8000地址处，confreg和vga模块会从该数中截取两位作为输入信号。

- .org 0x0

- .set noat

- .set noreorder

- .set nomacro

- .global _start

- _start:

- lui $v0,0xbfaf

- addiu $v0,$v0,0x8000

- sw $t0,0x0($v0)

- j loop

- addi $t4,$t4,0x0000

- loop:

- addiu $t0,$t0,0x0001

- sw $t0,0x0($v0)

- j loop

- addi $t5,$t5,0x0000

最终实现接口如下所示

- top_pipeline(

- input   wire    rstn,

- input   wire    clk,

- /********* confreg *********/

- output  wire[6:0]   digital_num0,

- output  wire[6:0]   digital_num1,

- output  wire[7:0]   digital_cs,

- /********** vga **************/

- output hs,

- output vs,

- output [3:0] r,

- output [3:0] g,

- output [3:0] b

- );

- cpu mycpu0(

- .rst(rstn),                                  // input

- .clk(clk),                                  // input

- .imem_ra(inst_rom_addr),              // output

- .imem_rd(inst_rom_rdata),            // input

- .dmem_ra(data_ram_addr),              // output

- .dmem_wd(data_ram_wdata),            // output

- .dmem_wen(data_ram_wen),                // output

- .dmem_rd(data_ram_rdata)             // input

- );

- confreg confreg(

- .clk(clk),

- .rst(rstn),

- .confreg_wen(confreg_wen),

- .confreg_write_data(confreg_wdata),

- .confreg_addr(confreg_addr),

- .confreg_read_data(confreg_rdata),

- .digital_num0(digital_num0),

- .digital_num1(digital_num1),

- .digital_cs(digital_cs),

- .counter_num(counter_num)

- );

- vga vga(

- .clk(clk),

- .rstn(rstn),

- .num(counter_num[3:0]),

- .hs(hs),

- .vs(vs),

- .r(r),

- .g(g),

- .b(b)

- );

- 测试

功能测试在开发板上进行，流程可概括如下

- 开发板连接显示器，启动开发板

- 开发板连接电脑，将程序写入开发板中

- 程序正常运行，开发板七段数码管和显示器持续计数

完整流程可参考演示视频，计数效果如下图所示

- 问题及解决方法

- 问题：VGA接口部分，仿真结果正确，但上板测试时显示器无法显示正确结果。

解决：发现是时钟频率问题导致，应该根据所使用的分辨率计算对应的VGA时钟信号。我们输出的是1024*768分辨率，60Hz的视频信号，所以需要65MHz的VGA时钟信号。创建一个IP核来实现时钟信号的转换，即可解决这个问题。

- 问题：Mars将汇编代码转为机器码时，label所转成的地址为Mars中的绝对地址，该地址在仿真时不正确。

解决：通过手动计算地址的方法，计算出label相对于vivado中指令存储器基址0xbfc00000的绝对地址，再求出对应的机器码。该机器码用于仿真，即可正确执行。

- 心得体会及总结

通过设计实现了VGA等外设接口，并成功与我们此前设计的流水线CPU结合，实现了比较简单的计算系统。通过这次实验，我们对计算机系统的运行原理有了更清楚的认知，加深了对硬件知识的理解与掌握。

- 参考文献有价值的资源推荐

无